# 芜湖市四院南陵分院污水设备维修采购需求

总务科根据医院相关制度，现对我院南陵分院污水设备维修采用询价方式实施，欢迎符合要求的单位参加报价。
一、项目名称及询价内容、范围
（一）采购人：芜湖市第四人民医院；
（二）项目名称：芜湖市四院南陵分院污水设备维修项目；

- 项目最高控制价：9.5万元；

- 项目工期：60个日历天。

二、报价人资质条件
（一）投标单位需具有相应的资质，作业人员需持证上岗。

1.营业执照；

2.作业人员拥有污废水处理工证书；

3.作业人员拥有环境工程技术人员证书。

（二）报价公司要具有独立的法人资格。

三、工作内容

（一）工程量清单

| 芜湖市四院南陵分院污水站维修清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构筑物 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标限价 |
| 1 | 顶盖拆除 | 顶盖拆除 | 将现有绣烂的顶盖切割拆除，确保工人可以进去清理池体，拆除损坏设备，更换新设备，顶盖拆除采用人工切割加机械吊装的方式； | 项 | 1 | 5000 |
| 2 | 水池清理 | 水池清理 | 一体化设备内部设备拆除、清理干净（采用吸污车+吊车进行） | 项 | 1 | 3000 |
| 3 | 池体内部防腐 | 池体内部防腐 | 池体清理干净后，进行除锈、打磨，重新刷漆，做好防腐； | 项 | 1 | 3000 |
| 4 | 生物接触氧化池 | 填料支架 | 碳钢防腐，面积10m2，上下两层（槽钢+12号螺纹钢） | 套 | 1 | 1000 |
| 5 |  | 组合填料 | 材质为PE+涤纶，规格为Ø150mm，体积为25m3 | 套 | 1 | 600 |
| 6 |  | 曝气管 | 安装面积12㎡，材质UPVC； | 套 | 1 | 500 |
| 7 |  | 曝气器 | 型号为KBB215，单只过气量2.0m³/h，单个服务面积0.36㎡，氧利用率不低于18%，材质ABS外包进口橡胶膜片 | 只 | 24 | 1200 |
| 8 | MBR膜池 | MBR膜支架 | 304不锈钢膜支架，含膜系统内部管路； | 套 | 1 | 3000 |
| 9 |  | MBR膜组件 | JL-MBR-30-CO-PVDF,数量12片，总膜面积330平方米； | 套 | 1 | 35000 |
| 10 |  | MBR膜自吸泵 | Q=5m³/h，材质304不锈钢 | 台 | 2 | 4000 |
| 11 |  | MBR膜反洗泵 | Q=5m³/h，材质304不锈钢 | 台 | 1 | 2000 |
| 12 |  | 污泥回流泵 | Q=10m³/h，潜水排污泵，材质铸铁； | 台 | 1 | 500 |
| 13 | 消毒池 | 消毒池搅拌系统 | UPVC曝气搅拌系统； | 套 | 1 | 3000 |
| 14 | 其它 | 顶盖恢复 | 尺寸：10m*2.5m，含4个检修口，材质碳钢防腐； | 项 | 1 | 10000 |
| 15 |  | 外表面防腐 | 一体化设备外表面除锈、打磨、重刷油漆； | 项 | 1 | 5000 |
| 16 |  | 辅材 | 油漆、螺栓、金属软管、垫块等 | 项 | 1 | 1000 |
| 17 | 管道 |  | 材质UPVC：污水管道、曝气管道、污泥管道（含弯头、阀门、三通等配件） | 项 | 1 | 1000 |
| 18 | 控制柜+电缆 |  | 新增控制柜一台，材质304不锈钢（含电缆、穿线管等） | 项 | 1 | 8000 |
| 19 | 设备安装 |  | 设备安装（包含设备运输费、人工费、食宿费、路费等） | 项 | 1 | 5400 |
| 20 | 税费 |  | 工程税金（3%） | 项 | 1 | 2800 |
| 21 | 合计 |  |  |  |  | 95000 |
| 备注：1、未损坏的设备全部利旧 2、若清单上标注的设备可以继续使用的，需去除相应费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 建议报价单位现场确认设备数量及种类；

- 以上报价包含不可预见费用等，费用不再增加；

- 投标文件中需包含施工方案，并按此方案施工；

- 若涉及有限空间作业，需按相关规范规定在确保安全的情况下进行施工作业；

- 要求污水处理设备能正常运转，并质保1年。（此项目为服务承诺项，为☆号项目）。

四、递交报价文件及要求

（一）需要递交的报价文件：

1、报价单位的资质证明材料；

2、服务承诺书；

3、服务报价。

（二）报价文件要求：

1、报价文件须密封并加盖单位公章；

2、不接受邮寄等间接方式递交报价文件。